《压缩热再生吸附式干燥器》“浙江制造”标准编制说明

- 1  项目背景

我国干燥设备制造厂家进入快速发展时期，未来干燥机行业市场低端产品竞争激烈，大型高附加值产品前景看好。近年来我国压缩空气净化行业通过转变产品结构、产业集聚和专业化重组，企业竞争力得到有效提升，行业规模和工业总产值不断放大。根据《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》的“高效、节能、绿色、环保”和“大型干燥装备国产化”的具体要求，国家应加大宏观调控与市场调节机制，全面整合干燥机生产厂家，增强企业市场竞争能力；细化与完善干燥设备的综合评价准则与行业标准，让干燥设备生产厂家有序发展。

目前，国内压缩空气净化行业一直存在着品牌繁杂，技术匮乏，生产力低下等，这严重制约着我国压缩空气净化行业的发展，阻碍着我国向国际市场的前进。我们应该引进国内外的先进技术，研发新产品，全自动化制造管理将成为主流，大量的使用电脑和机电一体化操控设备，提高产量，节约了人力，为企业创造更多的效益。

本标准针对产品的压力露点、再生耗气量、压降（占额定进气压力比例）等核心质量特性，量化其关键的技术指标，提升了相应要求，新增单位再生电耗的要求，使得标准的发布实施对引领行业高质量发展具有重要意义。

- 2  项目来源

由杭州山立净化设备股份有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品联会论证通过并印发了《关于发布2021年第五批“浙江制造”标准制订计划的通知》（浙品联[2021]12号文件），项目名称：《压缩热再生吸附式干燥器》。

- 3   标准制定工作概况

- 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省标准化研究院。

3.1.2  本标准主要起草单位：杭州山立净化设备股份有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：杭州力诺机械设备有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：XXX。

- 3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作。

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确工作组人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

- 工作组成员及其职责分工

工作组主要成员包括杭州山立净化设备股份有限公司、杭州力诺机械设备有限公司、杭州赛龙机电有限公司、杭州希隆压力容器制造有限公司、中国计量大学、中国通用机械行业协会、浙江方圆检测有限公司等专家和参与单位。

2） 研制计划和进度安排

2021年09月：完成实地调研和相关标准的收集整理，对比国内外产品开展性能测试研究。

2021年11月：召开标准启动暨研讨会。

2021年12月：完善标准，广泛征求意见形成标准送审稿。

2022年02月，组织召开标准评审会。

2022年03月，标准报批。

3）标准起草小组收集了国内外相关标准和资料，包含:

GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 6003.1  试验筛

GB/T 10893.1  压缩空气干燥器 第1部分：规范与试验

GB/T 13277.3  压缩空气 第3部分：湿度测量方法

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 8163  输送流体用无缝钢管

GB/T 150.1  压力容器 第1部分：通用要求

GB/T 150.2  压力容器 第2部分：材料

GB/T 150.3  压力容器 第3部分：设计

GB/T 150.4  压力容器 第4部分：制造、检验和验收

GB/T 151  热交换器

HG/T 3927  工业活性氧化铝

HG/T 2524  4A分子筛

HG/T 2690  13X分子筛

JB/T 4711  压力容器涂敷与运输包装

JB/T 7664  压缩空气净化术语

JB/T 10532  一般用吸附式压缩空气干燥器

TSI 21  固定式压力容器安全技术监察规程

ISO 7183—2007  压缩空气干燥器 规范和试验

3.2.2  标准草案研制

标准起草小组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，对比现有行业标准的差异点，对标国内各品牌的先进产品，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求、技术要求、质量承诺方面的内容。经过标准起草小组共同努力，于2021年5月形成了标准草案。

标准起草拟于2021年11月初在杭州山立净化设备股份有限公司召开“浙江制造”团体标准《压缩热再生吸附式干燥器》启动暨研讨会，会议邀请来自余杭区市场监督管理局、杭州力诺机械设备有限公司、中国计量大学、行业协会、主要客户等单位专家参加会议。

3.2.3  征求意见

3.2.4  专家评审

3.2.5  标准报批

4  标准编制原则、主要内容及确定依据

4.1  编制原则

标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，尽可能与国际先进标准接轨，注重标准的可操作性。

4.1.1  合规原则

本标准符合国家标准化法律法规的要求，和干燥机行业发展政策保持高度一致，着力提升产品质量，满足产品的安全性要求；标准编写规则符合GB/T 1.1—2020的要求。

4.1.2  必要性原则

本标准从用户使用角度出发，重点关注产品的核心质量特性，并提高相关指标要求，高相关指标的必要性如下：

| 序号 | 用户的需求 | 核心质量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力露点 | 拟定相对应的耗气量，使耗气量降低，降低能耗 |
| 2 | 单位再生电耗 | 根据不同露点指标，拟定相对应的单位再生电耗，降低电耗。 |
| 3 | 压降 | 拟定相对应的压降，使能耗降低 |

4.1.3  先进性原则

本标准起草过程中将主要技术指标与高端用户等相比，节能环保的核心质量特性相对应的多项关键技术指标，有了提升及增加，具体见第五章内容。

4.1.4  可操作原则

本标准起草过程对各项技术要求的检测或试验方法均做出了规定，技术指标均有现行的国家标准、行业标准做检测支撑，标准所有技术要求均可有第三方实验室检测、验证、核实，质量承诺要求可追溯。

4.1.5  经济性原则

本标准起草过程中对标准工况、外观质量、尺寸、压力露点、耗气量、电能消耗、气密性、耐压性能、控制、运行、电气安全等进行了综合评判，严格把关原材料控制，生产工艺自动化等实现了产品的批量稳定生产。

- 4.2  主要内容

- 4.2.1 标准名称和适用范围

经过标准立项研讨、论证，标准名称确定为《压缩热再生吸附式干燥器》，与行业标准JB/T 10532—2017《一般用吸附式压缩空气干燥器》相比较，耗气量、压降、气密性等关键性指标有明显提升，标准编制企业针对压缩热有明显的优势。

标准的适用范围为额定工作压力为0.5MPa～1.6MPa的干燥器。其他压力的干燥器也可参考执行。

- 4.3  主要内容确定依据

- 4.3.1  技术要求

标准中技术要求的主要项目确定来自于对应的行业标准JB/T 10532—2017，并考虑用户的需求，详见下表：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | JB/T 10532—2017 | 主要依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥器的规定工况 | 6.1 | 5.2 | 技术要求 |
| 2 | 外观 | 6.2 | 无 | 用户要求 |
| 3 | 压力露点 | 6.3 | 5.3 | 技术要求 |
| 4 | 再生耗气量 | 6.4 | 5.4 | 用户要求 |
| 5 | 压降 | 6.5 | 5.6 | 技术要求 |
| 6 | 电能消耗 | 6.6 | 无规定 | 技术要求 |
| 7 | 气密性 | 6.7 | 5.7 | 技术要求 |
| 8 | 电气安全 | 6.8 | 5.8 | 技术要求 |

- 4.3.2  基本要求

- 主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，结合行业的先进研发技术和生产技术等内容，增加了产品设计研发、原材料、零部件、生产设备及工艺、检验检测等内容。

- 4.3.3试验方法

均明确了试验方法。

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 主要依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥器的规定工况 | 7.1 | JB/T 10532 |
| 2 | 外观 | 7.2 | JB/T 10532 |
| 3 | 压力露点 | 7.3 | GB/T 13277.3 |
| 4 | 再生耗气量 | 7.4 | GB/T 10893.1 |
| 5 | 压降 | 7.5 | GB/T 10893.1 |
| 6 | 电能消耗 | 7.6 | GB/T 10893.1 |
| 7 | 气密性 | 7.7 | JB/T 10532 |
| 8 | 电气安全 | 7.8 | GB/T 5226.1 |

- 4.3.4  检验规则

标准规定了检查和验收、检验项目、取样和检验结果的判定，与国家标准、行业标准的检验规则保持一致，符合行业规则的一致性。

- 4.3.5  质量承诺

主要以标准起草工作组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求结合行业的特点，增加了质量承诺的内容，突出服务时效性。

- 5  标准先进性体现

- 5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况。

本标准起草过程中将主要技术指标与国内外相关标准等相比，美观、耐久、舒适、安全等核心质量特性的关键技术指标，有了提升或者增加，国内外标准比对情况见下表。

| 质量特性 | 核心技术指标 |  |  | JB/T 10532 | 纽曼泰克 | 拟制定浙江制造指标 | 先进性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能环保 | 压力露点 |  |  | 3℃、 -20℃、 -40℃、 -70℃ | -20℃、 -40℃ | -20℃、 -40℃、 -70℃ | 结合市场，明确露点指标 |
|  | 再生耗气量 | 有气耗机型 | -20℃ | ≤5% | ≤4.5% | ≤4% | 根据不同露点指标，拟定相对应的耗气量，使耗气量降低，降低能耗 |
|  |  |  | -40℃ | / | / | ≤5% |  |
|  |  |  | -70℃ |  |  | ≤7% |  |
|  | 单位再生电耗kW/(m3/min) | 有气耗机型 | -20℃ | / | ≤0.64 | ≤0.62 | 根据不同露点指标，拟定相对应的单位再生电耗，降低电耗。 |
|  |  |  | -40℃ |  | / | ≤1.67 |  |
|  |  |  | -70℃ |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 零气耗机型 | -20℃ | / | ≤0.64 | ≤0.62 |  |
|  |  |  | -40℃ |  | / | ≤1.67 |  |
|  |  |  | -70℃ |  |  | ≤1.0 |  |
|  | 压降（占额定进气压力比例） | 有气耗机型 |  | ≤7% | ≤6% | ≤5% | 根据不同露点指标，拟定相对应的单位再生电耗，降低电耗。 |
|  |  | 零气耗机型 |  |  |  | ≤6% |  |

5.2  基本要求(型式试验规定技术指标外的研发设计、原材料、工艺与装备、检测等方面)、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

在“浙江制造”品牌建设工作中，起草工作组坚持“精心设计、精良选材、精工制造、精准服务”的理念，在研发设计能力上要求企业注重技术研发人力、设备投入，选择优质原材料、采用最新工艺和设备，组建完备的测试中心，装备完善的测试设备。

标准提出如下要求：

- 5.2.1  产品设计要求

要求：压缩热干燥器宜采用软件进行吸附动态过程仿真模拟；宜采用软件进行换热器设计、核算与模拟；应采用三维软件和二维软件共同完成结构设计。

理由：从产品设计上实现满足用户需求的优质品质，采用个性化设计开展产品研发。

- 5.2.2  原材料、零部件要求

要求：压缩热干燥器的气动切换阀，应采用双偏心蝶阀或球阀，动作可靠性≥10万次，耐温≥200 ℃，密封材料宜采用R-PTFE或TFM，密封等级Ⅵ级；排水应采用零气耗排水方式，具有液位高报警功能，同时带辅助手动排水口；干燥器吸附塔扩散装置宜采用分布床层结构，采用304不锈钢丝网进行防护，避免吸附剂泄漏；干燥器系统中的压力容器应符合TSG 21的规定。

理由：密封材料、不锈钢是产品的关键原材料，气密性直接影响产品的品质，重点提出密封材料和不锈钢的质量要求来把关原材料关口；气动切换阀是关键零部件。

- 5.2.3  生产设备及工艺

要求：干燥器设备内的压力容器需符合GB/T 150.4和TSI 21的有关规定，其中换热器还需符合GB/T 151的有关规定；干燥器宜采用工装平台制作管道，干燥器主体焊接组装完后，需进行气密性查漏处理，不得有漏气现象；干燥器管道和容器表面宜采用喷砂处理，喷砂等级不低于Sa2.5级，喷砂后油漆喷涂，压力容器的涂敷应符合JB/T 4711标准要求；喷漆设备与喷漆房应能喷涂大型干燥器，并符合当地环保要求。

理由：实现产品生产智能化，高精度可控。

- 5.2.4  检验检测

要求：应配备独立的检测中心或实验室，检测中心应具备密封性能、控制系统检查、露点性能、能耗指标、安全性能等检测项目的检测仪器和检测能力；检测中心应具有对于进口容积流量≤20 m3/min的干燥器的检测能力，压力露点检测范围＋10℃至－70℃。

理由：既考虑原材料品质检查，也兼顾产品的关键性能检测。

- 5.2.5  质量承诺

在符合使用说明书的条件下，自交付之日起18个月之内，如产品出现质量问题，制造厂应提供免费维修或更换服务；若顾客对产品质量有诉求，应在12h内响应，24h内提出解决方案。

5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

采用尾气温度控制方式，并配置在线露点仪，并采用露点节能控制，以达到节能效果，体现了节能环保要求，是产品绿色制造的体现。

压缩热干燥器应确保在任何时候阀门动作到位，并带有记忆功能；阀门应设置气源压力保护功能和报警功能，在故障时能及时进入应急流程，任何阶段故障都能保证气路畅通，且不得有高温空气直接排出，体现了智能制造的要求。

- 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突情况。不存在标准低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

本标准引用了以下文件，均现行有效：

GB/T 150.3  压力容器 第3部分：设计

GB/T 150.4  压力容器 第4部分：制造、检验和验收

GB/T 151  热交换器

GB/T 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 8163  输送流体用无缝钢管

GB/T 10893.1  压缩空气干燥器 第1部分：规范与试验

GB/T 13277.3  压缩空气 第3部分：湿度测量方法

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 24919  工业阀门 安装使用维护 一般要求

HG/T 2524  4A分子筛

HG/T 3927  工业活性氧化铝

JB/T 4711  压力容器涂敷与运输包装

JB/T 7664  压缩空气净化术语

JB/T 10532  一般用吸附式压缩空气干燥器

TSI 21  固定式压力容器安全技术监察规程

- 7  社会效益

本标准在行业标准基础上新增单位再生电耗要求，提升了再生耗气量、压降等指标，有利于提升该产品的技术水平，强化和巩固浙江省企业在该领域的技术优势，推进行业品牌影响力。此外，标准内容结合智能制造、绿色制造提出相关要求，与国内外相关标准对比，具有前瞻性，为行业对标达标提供了技术改进方向，对引领行业高质量发展。

- 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 9  废止现行相关标准的建议

无。

- 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

- 11  贯彻标准的要求和措施建议

批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

起草单位将在全国团体标准信息平台（http://www.ttbz.org.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

- 12  其他应予说明的事项

本标准不涉及相关专利内容。

标准研制工作组

2021年12月20日